南宁市第一人民医院直饮机维保服务需求一、 服务概况

1、名称：南宁市第一人民医院直饮机维保服务

2、服务地点：（1）南宁市青秀区七星路89号（南宁市第一人民医院总院）

（2）南宁市第一人民医院总院埌东医院

（3）南宁市第一人民医院南湖社区卫生服务中心

（4）南宁市第一人民医院民主路体检中心

二、服务内容

- 直饮水设备提供维保服务，直饮水设备及输水管线维修、维护、滤芯耗材更换、水质检测、直饮水设备及输水管线的消毒工作；负责每年联系两次具有国家检测资质的部门，随机抽取7个点的水样送检，并向提交壹份每个水样点水质检验合格的原件报告备案，具体检测项目标准参照如下表：

| 检测项目标准参照《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 检测项目名称 | 限量要求GB 5749-2006 | 检测说明 |
| 1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006； 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006； |
| 2 | 肉眼可见物 | 无 |  |
| 3 | 总大肠杆菌 | 不得检出 |  |
| 4 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 |  |
| 5 | 大肠癌稀释菌 | 不得检出 |  |

三、报价要求

- 总费用包含设备全部维修配件、耗材更换费用、维保费用、维修所产生的所有费用等一切费用，并且包含每年增加10台及以内直饮机的维保数量（按采购人提供的数量为准）。

四、滤芯更换周期参照表

| 机型 | 净水主机 |  | 机型 | 立式机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 更换周期 | 序号 | 名称 | 更换周期 |
| 第一级 | 20" PP聚丙烯滤芯 | 4个月 | 第一级 | 10" PP聚丙烯滤芯 | 6个月 |
| 第二级 | 20" UDF颗粒活性炭滤芯 | 4个月 | 第二级 | 10"UDF颗粒活性炭滤芯 | 6个月 |
| 第三级 | 20"CTO烧结活性炭滤芯 | 4个月 | 第三级 | 10"CTO烧结活性炭滤芯 | 6个月 |
| 第四级 | 300G-RO膜 | 1年 | 第四级 | 50G-RO膜 | 1年 |
| 第五级 | 大T33后置抑菌活性炭滤芯 | 4个月 | 第五级 | 小T33后置抑菌活性炭滤芯 | 6个月 |
| 备注 | 滤芯更换周期可根据实际用水量及水质情况进行适当调整,确保设备稳定正常供水; 每次更换滤芯耗材严格按照滤芯更换时间表更换滤芯耗材，确保饮水设备的水质安全。 |  |  |  |  |

- 设备清单

| 序号 | 院区 | 设备机型 | 设备型号 | 数量（台） | 安装时间 | 报价/年 (单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院 | 立式机 | ZC-RO-89 | 2 | 2020.10.25 |  |
| 2 |  | 厨下机 | YUQ-MY01 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 3 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 1 | 2020.10.25 |  |
| 4 |  | 立式机 | ZC-RO-89 | 1 | 2020.11.24 |  |
| 5 |  | 立式机 | ZC-RO-89 | 3 | 2020.11.07 |  |
| 6 |  | 立式机 | ZC-RO-89 | 1 | 2020.11.25 |  |
| 7 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.12.10 |  |
| 8 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 10 | 2020.12.10 |  |
| 9 |  | 立式机 | ZC-RO-89 | 1 | 2021.1.7 |  |
| 10 |  | 厨下机 | YUQ-MY01 | 1 | 2021.1.7 |  |
| 11 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 1 | 2021.1.7 |  |
| 12 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 13 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 14 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 15 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 16 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 17 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 18 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 19 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 20 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 21 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 22 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 23 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 24 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 25 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 26 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 27 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 28 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 29 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 30 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 31 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 32 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 33 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 34 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.10.25 |  |
| 35 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 13 | 2020.10.25 |  |
| 36 |  | 净水主机 | YUQ-SY05 | 1 | 2020.11.10 |  |
| 37 |  | 壁挂分机 | ZC-GS-C | 8 | 2020.11.10 |  |
| 38 |  | 浩泽JZY-A1XB-A1 | 浩泽JZY-A1XB-A1 | 6 | 2020.5.6 |  |
| 39 |  | 浩泽JZY-A1XB-A1 | 浩泽JZY-A1XB-A1 | 1 | 2020.5.6 |  |
| 40 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2019.8.12 |  |
| 41 |  | YUQ-MY01 | YUQ-MY01 | 1 | 2019.8.12 |  |
| 42 |  | YUQ-SR7 | YUQ-SR7 | 1 | 2019.8.12 |  |
| 43 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2020.8 |  |
| 44 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2020.8 |  |
| 45 |  | ZC-RO-FG | ZC-RO-FG | 1 | 2016.11 |  |
| 46 |  | ZC-GS-6 | ZC-GS-6 | 17 | 2016.11 |  |
| 47 |  | 格美GM-YSJ-2WC40 | 格美GM-YSJ-2WC40 | 1 |  |  |
| 48 |  | 沁园QS-ZRW-L33 | 沁园QS-ZRW-L33 | 1 |  |  |
| 49 |  | ZC-RO-FG | ZC-RO-FG | 1 | 2015.12 |  |
| 50 |  | ZC-GS-6 | ZC-GS-6 | 10 | 2015.12 |  |
| 51 |  | 立式主机 | 未知 | 1 |  |  |
| 52 |  | 台上机 | 未知 | 9 |  |  |
| 53 | 埌东医院 | ZC-RO-89 | ZC-RO-89 | 1 | 2020.8 |  |
| 54 |  | ZC-GS-6 | ZC-GS-6 | 2 | 2020.8 |  |
| 55 |  | 尊创立式机 | ZC-RO-78 | 1 | 2017.11 |  |
| 56 |  | 尊创立式机 | ZC-RO-88 | 1 | 2017.11 |  |
| 57 |  | 尊创立式机 | ZC-RO-28 | 1 | 2017.11 |  |
| 58 |  | 尊创立式机 | ZC-RO-78 | 1 | 2017.11 |  |
| 59 |  | ZC-RO-FG | ZC-RO-FG | 1 | 2017.11 |  |
| 60 |  | ZC-GS-6 | ZC-GS-6 | 13 | 2017.11 |  |
| 61 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2020.8 |  |
| 62 | 民主路体检中心 | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 63 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 64 |  | YUQ-MY01 | YUQ-MY01 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 65 |  | YUQ-SR7 | YUQ-SR7 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 66 |  | YUQ-MY01 | YUQ-MY01 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 67 |  | YUQ-SR7 | YUQ-SR7 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 68 |  | YUQ-MY01 | YUQ-MY01 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 69 |  | YUQ-SR7 | YUQ-SR7 | 1 | 2019.8.9 |  |
| 70 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 1 | 2020.8 |  |
| 71 | 南湖社区卫生服务中心 | ZC-RO-28 | ZC-RO-28 | 3 | 2018.8 |  |
| 72 |  | ZC-RO-88 | ZC-RO-88 | 3 | 2019.3 |  |
| 合计 |  |  |  | 290 |  |  |